## LA PREVENTION DE LA FIBROSE EPIDURALE

-

NEURO-TEX® MANC NT

The epidural fibrosis prevention  - Neuro-Tex® Manc NT

### Présentation et technique de pose

### Dr Gilles COLNET, Neurochirurgien – Clinique de la Châtaigneraie, Beaumont (France)

Presentation and surgical technique

Dr Gilles COLNET – Clinique de la Châtaigneraie, Beaumont (France)

| REGION DORSO LOMBO-SACREE ANATOMIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apophyse épineuse - Ligament inter-épineux - Ligament Jaune - Dure-mère Spinale - Queue de Cheval |  | - Apophyse Articulaire - Corps Vertébral - Apophyse Transverse - Disque Intervertébral 10- Ligament longitudinal antérieur |

GENERALITES

Neuro-Tex est une membrane de Polyéthylène (PET) enduite sur l’une de ses faces de Polyuréthane (PEU), connu pour ses capacités anti-adhésives.

C’est donc un matériau polyvalent qui permet de prévenir la fibrose épidurale fréquente dans la chirurgie intracanalaire dorso-lombaire, de réparer les brèches de dure-mère et qui facilite la reprise chirurgicale quand elle est nécessaire.

Neuro-Tex est parfaitement toléré par l’organisme.

Neuro-Tex est souple, résistant, découpable, s’adapte aux volumes et peut facilement être suturé, collé ou agrafé aux structures osseuses avoisinantes.

Neuro-Tex permet aussi la reconstruction de la dure-mère.

Neuro-Tex représente une aide précieuse dans la chirurgie de reprise rachidienne car il isole anatomiquement la dure-mère des organes voisins.

Neuro-Tex s’utilise face lisse contre l’étui dural et peut-être doublé de collagène sur ses deux faces.

Neuro-Tex est présenté en 5 dimensions (3x3, 4x6, 6x8, 8x10, 10x15 cm) sous conditionnement stérile.

Neuro-Tex répond aux normes européennes et est marqué CE.

Côté Textile (PET)

Côté non-adhésiogène (PEU) an contact avec la dure mère

Dure-mère

GENERALITIES

Neuro-Tex is a polyethylene (PET) patch coated on one side with Polyurethane (PEU), well known for his anti-adhesive capacity.

So, this polyvalent material permits:

- to prevent epidural fibrosis, which is frequent in dorsilumbar intraspinal surgery

- to repair dura mater breeches

- to facilitate re-operation when it is necessary

Neuro-Tex is perfectly tolerated by the organism.

Neuro-Tex is flexible, hard-wearing, easy to cut, adaptable to volumes and may be easily sutured, glued or clamped to nearby osseous structures.

Neuro-Tex allows reconstruction to the dura mater.

Neuro-Tex allows a precious help in rachidian reoperation surgery because it isolates anatomically dura mater to bordering organs.

Neuro-Tex is used smooth side in contact with dura mater and can be lined with collagen on its both sides.

Neuro-Tex is available in 5 dimensions (3x3, 4x6, 6x8, 8x10, 10x15 cm) under sterile packaging.

Neuro-Tex is EC marked.

Textile side (PET)

Non adhesive side (PEU) in contact with dura mater

Dura mater

### TECHNIQUE OPERATOIRE

Surgical technique

Arthrodèse L4-L5 avec ostéosynthèse métallique

Noter l’étui dural entre les deux tiges d’ostéosynthèse

L4-L5 arthrodesis with metallic osteosynthesis

Note dura mater between the two osteosynthese stems

Mise en place d’une plaque de collagène sur la dure-mère

Positioning of a collagen mesh in contact with the dura mater

Mise en place d’une plaque de NEURO-TEX doublant la dure-mère destinée à éviter la fibrose épidurale

Positioning of a NEURO-TEX patch lining the dura mater with the ail of avoiding epidural fibrosis

Fixation à l’aide d’agrafes bi-corticales

Ancillaire : instrument à frapper

Fixation with bi cortical clamps

Hiting instrument

NEURO-TEX assujetti au moyen de 6 agrafes bi-corticales

Noter le patch qui épouse la forme de l’étui dural

NEURO-TEX fixed with bi cortical clamps

Note patch hugging the curves of dura mater